Перед запуском виробничого обладнання необхідно провести візуальний огляд приладів на предмет їхньої комплектності та справності.

За умови позитивної оцінки візуального огляду обладнання виконати підготовку засобів, обладнання та сировини до сушки:

1. Розставити підставки та діжки до станків;

2. Розфасувати сировину;

3. Засипати сировину до діжок;

4. Загрузити діжки із сировиною до сушильних камер.

5. Ввімкнути вакуумний насос і систему охолодження

(переконатись у працездатності всіх вузлів)

Виконати запуск виробничого обладнання наступним чином:

1. Натиснути кнопку « Пуск » для ввімкнення живлення станка;

2. Закрити на затвор дверцята сушильних камер;

3. Вибрати необхідну кількість магнетронів для роботи (тумблер/кнопки) на панелі керування станком;

4. Налаштувати етап робочого циклу на реле часу панелі керування:

а) натиснути та утримувати протягом 3-х сек кнопку « Прог » до появи значення циклу;

б) підтвердити кнопкою « Прог » значення циклу;

в) вибрати кнопкою « Прог » циклу « Stt 1 »;

г) вибрати кнопкою « Прог » стан « t1 on » (таймера включення   магнетронів);

ґ) кнопками «вверх» та «вниз» налаштувати таймер ( год, хв, сек ) та підтвердити введений час кнопкою « Прог »;

д) за допомогою кнопок «вверх» та «вниз» вибрати параметр « t1 off » (етап охолодження) та натиснути « Прог »;

е) кнопками «вверх» та «вниз» налаштувати таймер вимкнення магнетронів (5 хв за замовчуванням) та натиснути « Прог »;

є) за допомогою кнопок «вверх» та «вниз» перейти в меню « out » та підтвердити його кнопкою « Прог » (« out » вибираємо двічі до появи роботи етапу включення магнетронів).

Після налаштування циклу роботи обладнання увімкнути систему охолодження станків та вакуумний насос.

Натиснути кнопку « Час » на панелі керування станком та впевнитись у створенні тиску в сушильних камерах станка.

Тиск в камерах відображується на манометрах, розташованих на панелі управління.

При досягненні необхідного значення від’ємного тиску натиснути кнопку « Start » для запуску процесу сушіння.

Після зупинки таймера реле часу процес сушіння вважається завершеним.

Перед вийманням діжок з готовою продукцією, необхідно перевести тумблер в положення « Air », або відтиснути кнопку « Vac » після чого відкрити дверцята сушильної камери.

Готову продукцію з діжок висипати на решітки та розмістити на стелажі для кінцевого етапу охолодження під вентиляторами.

Охолоджену готову продукцію помістити у бокси (контейнери) та відправити у фасувальний цех.

Після завершення роботи вимкнути обладнання натисканням кнопки зупинки (червоного кольору) на панелі керування. Також необхідно вимкнути вакуумний насос та систему охолодження.

Після повного відключення від електроживлення обладнання необхідно очистити та вимити. Також провести прибирання виробничого приміщення.

Дії при виявленні несправності виробничого обладнання

1. Несправність роботи магнетрона визначається за згасанням світлодіодного індикатора на панелі керування камери під час робочого циклу. В такому випадку необхідно зупинити роботу несправної камери та завершити обробку сировини в іншій (робочій) камері.

2. Несправність вакуумної системи відслідковується по показаннях манометрів, або при відмові запуску вакуумного насосу. В такій ситуації необхідно перемкнути систему на резервний вакуумний насос.

3. Несправність системи охолодження визначається по показаннях температури охолоджуючої рідини (не більше 300С) та температури всередині робочої камери (не більше 500С). Якщо показники температури будуть вищі прийнятих за норму, необхідно зупинити процес сушки до усунення несправності в системі.